西风电场加装智慧安全管控系统

采购文件

编制人：

审核人：

审批人：

编制时间：2019 年11月12 日

- 项目概况

和风变电站位于三门峡市渑池县境内，总容量220MW。睦风变电站位于三门峡市湖滨区境内，总容量195MW。在风电场升压站、箱变、塔筒等发电系统中,存在使用大量锁具、大量钥匙的场合,造成“查找困难、携带不便、容易丢失、开锁操作乃至安全责任“记录统计难、责任追踪难”等诸多问题,且给电力安全生产不仅带来很大隐患,同时抑制了运维管理的集约化、信息化的发展,大大降低了风电场管理效率。为提高工作效率,避免误入带电间隔等安全事故的发生，拟在风电场安装智慧安全管控系统。

智慧安全管控系统由智慧终端、服务器、智慧安全管控系统服务器软件、蓝牙钥匙以及蓝牙锁等组成,主要在风电场风塔入口、围栏、箱变门、高压室门等安装智能蓝牙锁，升压站消防泵房、蓄电池室等更换为智能蓝牙锁。每个风电场各配置智慧终端2套，蓝牙钥匙10把。运维人员巡检时，可通过智慧终端下载任务，对蓝牙钥匙进行授权。方可对所授权的区域进行维护作业。智慧终端可将运维人员所巡检的任务及时上传，方便管理及协助诊断，对安全进行有效管控。

二、采购范围

包括本工程所确定的采购范围内设备的设计、制造、安装、调试、包装发运、运输至工地买方指定地点、提供技术文件、资料及技术培训及后续技术服务等。卖方负责现场安装、现场试验、试运行，并确保上述技术服务的质量。

2.1  技术服务范围

卖方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容：

1.提供规范书内所有设备及全套设计图纸与说明书。

2.提供设备安装、使用的说明书。

3.提供装置试验和检验的标准。

4.提供设备管理和运行所需有关资料。

5.现场安装、调试、联调及现场服务等相关工作。

2.2  供货范围

1、陕县东村加装242套、元宝山加装84套智慧锁具、智慧终端1套。

2、渑池赵庄加装218套、上渠加装64套智慧锁具、智慧终端1套。

3、湖滨岭西风加装68套智慧锁具。

| 序号 | 投资项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 智慧安全锁具 | 把 | 676 |  |
|  | 蓝牙钥匙 | 把 | 20 |  |
|  | 智慧终端 | 套 | 4 |  |
|  | 宽幅二维码台式打印机 | 套 | 4 |  |
|  | 系统软件 | 套 | 2 |  |
|  | 云服务器 | 年 | 3 |  |
|  | 网络服务费 | 年 | 3 |  |
|  | 合计 |  |  |  |

三、业绩要求

投标单位须有2个或以上智能锁群的相关工程应用案例（代理需提供产品生产厂家工程应用合同及发票）。

四、资质要求

1.投标单位有电力或电子产品的技术开发经营范围。

2.投标单位或代理产品的生产厂家需有质量体系认证；

3.投标单位须为高新技术企业。

4、根据不同要求提供相应产品的型式试验报告

五、施工工期或交货时间

施工工期：合同正式签订之日起10天内开始工作。

六、评标办法

1.评标办法：综合评估法

2.评标权重：

商务部分：20% 权重

技术部分：40% 权重

投标报价：40% 权重

3.投标报价方式：

（1）固定总价承包方式。

（2）固定总价承包报价说明。固定总价承包为一次性包干固定不变价，并计入合同。投标人报价时应考虑合同执行过程中的所有因素及风险，除工程变更外，在合同执行期间不论发生任何情况或由于任何原因，结算时投标报价不再做任何调整。

（3）货币币种为人民币。

技术初步评审条件

| 评审项目 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 服务人员资格 | 满足法律法规及招标文件的要求 |
|  | 不良记录 | 没有相关机构不良记录 |
|  | 证明材料 | 无弄虚作假 |
| 响应性评审标准 | 工作进度（关键节点） | 符合招标文件的规定 |
|  | 投标内容 | 符合招标文件规定 |
|  | 技术标准和要求 | 符合招标文件“技术标准和要求”规定 |
|  | 服务方案 | 满足招标文件要求 |
|  | 技术偏差 | 无招标方不能接受的偏差内容 |
|  | 其他否决投标条件 | 无法律法规及招标文件规定的其它否决投标内容 |

技术详细评审标准。

| 1. | 技术方案及业绩案例 | 50 | （1）施工方案（25分） | 方案合理、科学的得21-25分，较合理、科学的得16-20分，一般的得11-15分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （2）安全、质量保证体系与保证措施（5分） | 投标商具有质量体系认证的得5分，未有认证，方案较完善的得3-4分，一般得1-2分。 |
|  |  |  | （3）业绩案例（15分） | 相关业绩案例2个以上的得13-15分，有2个的得12分，不到2个的得10-11分。 |
|  |  |  | （4）服务承诺（5分） | 根据应答方服务承诺最好的得5分，较好的得4分，一般的得3分。 |
|  | 技术指标响应及配置 | 30 | （1）技术指标（20分） | 设备技术指标先进的得16～20分，较先进的得11～15分，一般的得10分。 |
|  |  |  | （2）设备配置（10分） | 设备配置先进合理的得9～10分，较先进的得7～8分，一般的得5～6分。 |
|  | 知识产权 | 20 | 知识产权（20分） | 投标人具有高新技术企业证书得3分；投标人具有软件企业证书得2分；投标人提供智慧锁群相关的知识产权（专利、软著），每件得2分，最高得20分，最低得10分。 |

七、合同主要条款

无预付款，安装调试验收合格后，付至合同额的90%，质保期1年，出质保期后付至合同额的100%。

开具发票前，应提前沟通开票事宜，确认无误后方可开具。因未沟通致使开具的发票不合格，后果由乙方自行承担。

八、技术规范

8.1  使用环境条件

周围空气温度

最高气温           50℃

最低气温           -20℃

平均相对湿度        80%

海拔高度            750～910m

污秽等级            Ⅳ级

电源电压的波形      近似于正弦波

年平均雷暴日数      34天

覆冰厚度            15mm

8.2  装置技术要求（备注：投标人对技术参数进行逐条相应，招标人有权在评标时，在必要情况下，要求各投标人提供样机，与投标文件不符的，按废标处理。）

智慧风场安全管控系统由服务器、智慧终端、智慧风场安全管控系统服务器软件、蓝牙钥匙以及蓝牙锁等组成。

智慧风场安全管控系统各模块技术指标需求：

- 服务器：

- 智慧终端：

* 1）具有二维码打印、扫描功能；

* 2）GPS巡检定位；

* 3）现场可见光照片抓拍，且像素不低于2000万像素；

* 4）终端具有红外热图拍摄且像素不低于384*288像素；

* 5）WiFi点对点传输；

* 6）蓝牙实时交互，可以与蓝牙钥匙进行授权；

* 7）4G实时交互；

* 8）巡检报告自动生成等功能；

* 9）6.3寸大触摸屏操作；

10）可定制操作票工作票联动功能等。

- 服务器软件：

* 1）包含对智慧终端的实时交互；

* 2）有开锁记录分析、红外热图智能分析报告、GPS巡检定位等功能

* 3）可对蓝牙钥匙进行授权等功能。

- 蓝牙钥匙技术要求：

* 1）智能钥匙应具有32位全球唯一ID，系统可以对其开锁权限进行的设置；

* 2）智能钥匙和智能锁芯需采用单极通讯方式；

3）智能钥匙可任意角度插入锁芯；

4）智能钥匙应支持本地存储权限，具备时间授权功能；

5）智能钥匙内置蓝牙模块；

6）智能钥匙应具有巡检功能，在开锁的时自动记录下开锁的时间和锁号，这些记录可以上传到系统管理软件，用于查询开锁记录；

7）智能钥匙自带时钟，可通过电脑同步时间；

8）智能钥匙存储容量：1000个开门权限；可以存储不低于1000条开关门记录；

9）钥匙采用锂电池供电，可充电，每次充电或更换电池后，开锁使用次数不小于500次；具有电池欠电提示，节电休眠功能；

10）工作温度：-10~+50度；

11)工作湿度：0%~+97%；

12)钥匙可以使用micro-USB进行充电；

13)能对合法性，开门权限等信息进行判别，控制智能门锁开启；

* 14)电子钥匙必须是实体钥匙，不能是各种ID、IC卡片，不可随意复制；

- 蓝牙锁技术要求：

- 钥匙采用可充电锂电池供电；具有节电休眠功能。可以与智慧终端交互数据；

- 在断电或控制器与网管失联的情况下，用电子钥匙可以开启智能锁，可记录开门和关门记录，开关门记录可存储到电子钥匙，当智能钥匙连接网管后即可上传数据，不造成数据丢失；

- 在使用电子钥匙开门后，无须手动采集智能钥匙的开锁记录，通过系统管理软件即可查看开锁记录；

- 挂锁锁体材质采用304不锈钢材质，防水防锈，不应该采用铁或者锌合金等容易生锈长毛的材质；

- 智能锁采用无源技术体系，锁具无需电池即能工作，锁具与控制器之间无任何连接线缆，不用安装任何供电设备；

- 开发多种不同的机械锁具：无源电子挂锁、无源电子锁头等，且使用同一种智能电子钥匙开门；

- 应具备智能锁管理功能，使用智慧安全管控系统管理软件，通过电脑经智慧终端给钥匙授权，可以实现按照站点  进行授权，授权后的智能钥匙可开锁，非授权智能钥匙无法开锁；

- 应具备优异的防潮、防水、防锈、防暴力敲击破坏能力；

- 工作温度：-40~+75度；

- 工作湿度：0%~+97%；

- 智能锁内锁芯需采用电机驱动离合模式；

- 为满足用户多种使用需求，锁具类型必须包含无源电子挂锁、无源电子锁头；

- 锁具不得使用电池供电或其他有线连接方式供电，在控制器无法供电（低温、低电量）的情况下，箱锁应正常锁闭，不能随意开启，可以用钥匙开启并提供开锁记录；



九、报价表格式

9.1渑池公司

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 综合单价 （万元） | 合价 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智慧安全锁具（赵庄） | 把 | 218 |  |  |  |
|  | 智慧安全锁具（上渠） | 把 | 64 |  |  |  |
|  | 蓝牙钥匙 | 把 | 10 |  |  |  |
|  | 智慧终端 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 宽幅二维码台式打印机 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 系统软件 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 云服务器 | 年 | 3 |  |  |  |
|  | 网络服务费 | 年 | 3 |  |  |  |
|  | 总计（万元） | （此处注明所含税种税率） |  |  |  |  |

9.2陕县公司

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 综合单价 （万元） | 合价 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智慧安全锁具 | 把 | 242 |  |  |  |
|  | 智慧安全锁具 | 把 | 84 |  |  |  |
|  | 蓝牙钥匙 | 把 | 10 |  |  |  |
|  | 智慧终端 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 宽幅二维码台式打印机 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 系统软件 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 云服务器 | 年 | 3 |  |  |  |
|  | 网络服务费 | 年 | 3 |  |  |  |
|  | 总计（万元） | （此处注明所含税种税率） |  |  |  |  |

9.3湖滨公司

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 综合单价 （万元） | 合价 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智慧安全锁具 | 把 | 68 |  |  |  |
|  | 云服务器 | 年 | 3 |  |  |  |
|  | 网络服务费 | 年 | 3 |  |  |  |
|  | 总计（万元） | （此处注明所含税种税率） |  |  |  |  |